| 1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 产品名称： | PU-2304 |
| 中文名称： | 水性聚氨酯分散体 |
| 化学品分类： | 水性聚氨酯树脂分散体 |
| - 产品使用建议和使用限制： | 油墨 |
| - 供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

2.危险性概述

2.1 GHS危险性类别： 严重眼睛刺激性，类别2（H319） 生殖毒性物质，类别1B（H360） 2.2 GHS标签要素：无 象形图： 信号词：危险 危险性说明： H319造成严重眼刺激。 H360可能对生育能力或胎儿造成伤害。 防范说明： 预防措施：P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 事故响应：P305 + P351 + P338 + P310 如溅入眼睛，用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且 便于取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。立即呼叫解毒中心或就医。 其他危险：无适用资料。

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | 含量%（w/w） |
| 聚氨酯/脲聚合物 | N/A | 33.0~37.0 |
| 水 | 7732-18-5 | 60.0~65.0 |
| N-乙基吡咯烷酮（NEP） | 2687-91-4 | 3.0~4.0 |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 一般措施： | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| - 误服： | 若意外吞食，不要催吐，立即就医。无意识时，不要经口喂食任何食物。 |
| - 接触眼睛： | 立即翻起上下眼睑用大量缓和流动的水清洗眼睛至少20 分钟。且将头倾斜，避免化学品流入另一只未受污染的眼睛，并立即就医。 |
| - 接触皮肤： | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| - 吸入： | 一旦吸入，如有不适，就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 合适的灭火剂： | 二氧化碳（CO2），耐醇泡沫，化学干粉。大火时应用水喷洒。 |
| - 不合适的灭火剂： | 高流量的水喷射。 |
| - 物质或混合物的特殊危害： | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| - 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 个人预防措施、应急程序： | 戴防护设备。确保充分的通风/排气。 令未授权人员离开。 |
| - 环境保护措施： | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 污染物收集和清除的方法： | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 在具有适当排气通风的场所使用。避免与皮肤和眼睛接触。不要呼吸蒸气或喷雾。远离食物，饮料和烟草，休息前及工作结束及时洗手。更换被污染或浸湿的衣物。 |
| - 安全储存条件： | 容器保持紧闭，存储在凉爽通风处。为保证产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |
| --- | --- |
| 8.1暴露控制 |  |
| 呼吸系统防护： | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |
| 手部防护： 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 | 建议戴上防护手套。 |
| 防护手套的合适材料： | EN 374-3 |
| 氟化橡胶 –FKM:厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |  |
| 丁基橡胶 –IIR：厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |  |
| 丁腈橡胶 – NBR：厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |  |
| 建议： | 污染的手套应废弃。 |
| 眼睛防护： | 戴护目镜/面罩。 |
| 身体防护： | 穿着适当的防护服。 |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 外观： | 半透明液体 |
| - 嗅觉阀值： | 无数据 |
| - pH值（1%水溶液）： | 7-9 |
| - 离子性： | 阴离子 |
| - 初沸点： | 约100℃ |
| - 闪点： | 76℃ |
| - 蒸发速率： | 无数据 |
| - 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| - 燃烧值： | 不适用 |
| - 饱和蒸气压： | 无数据 |
| - 相对蒸气密度： | 无数据 |
| - 密度： | 1.0-1.1g/cm3 |
| - 水溶性： | 完全混溶 |
| - 表面张力： | 无数据 |
| - 辛醇/水分配系数对数值： | 无数据 |
| - 自燃温度： | 不适用 |
| - 引燃温度： | 无数据 |
| - 分解温度： | 无数据 |
| - 动力粘度： | <1000mPa.s在20℃ |
| - 爆炸特性： | 无数据 |
| 9.20 粉尘爆炸级别： | 不适用 |
| 9.21 固体含量： | 35±2%（150℃，30min） |
| 9.22 其他信息： | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 化学稳定性： | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| - 危险分解产物： | 涂料在干燥/固化时，释放出中和剂。 |
| - 可能的危害反应： | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

| 11.毒性资料 |  |
| --- | --- |
| 该产品无可用的毒理学研究。 |  |
| 以下是N-乙基吡咯烷酮毒理学数据： |  |
| - 急性毒性： | 经口：半数致死剂量（LD50）/大鼠：3,200mg/kg 吸入：半数致死浓度（LC50）/4h/大鼠：＞5.1mg/l 经皮：半数致死剂量（LD50）/大鼠：＞2,000mg/kg |
| - 主要皮肤刺激性： | 物种：兔子 分类：不是刺激皮肤物质 结果：未引起实验室动物皮肤刺激 |
| - 主要粘膜刺激性： | 物种：兔子 分类：刺激眼睛 结果：可对眼睛造成严重损伤 |
| - 致敏性： | 物种：小鼠 分类：不是皮肤过敏物质 结果：未引起实验室动物过敏 |
| - 致突变性： | 在细菌细胞培养中没有引起基因损害。在哺乳类细胞培养中没有引起基因损害。 |
| - 致癌性： | 在动物试验中未见致癌影响。 |
| - 生殖毒性： | 根据动物试验，有一些对生长发育有影响的证据。动物试验表明仅在非常高剂量的情况下，此物质才有降低生育能力的风险。 |
| - 特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）： | 无数据资料。 |
| - 吸入危险： | 无数据资料。 |
| - 附加信息： | 吸入可能有害，可能引起呼吸道刺激。 吞咽可能有害。 通过皮肤吸收可能有害，可能引起皮肤刺激。 引起眼睛灼伤。 |

| 12.生态信息 |  |
| --- | --- |
| 该产品无可用的生态毒理学研究。 |  |
| 以下是N-乙基吡咯烷酮生态毒理学数据： |  |
| - 生态毒性： | - 对鱼类的毒性： - 半数致死浓度（LC50）/96h/斑马鱼：＞464-999mg/l |
|  | - 其他： - 半数致死有效浓度（EC50）/72h/藻类：＞101mg/l - 半数致死有效浓度（EC50）/48h/大型溞：＞104mg/l |
| - 持久性和降解性： | 生物降解性：90-100%，28 d，即快速生物降解。 |
| - 其他不利的影响： | 无数据资料。 |

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 必需遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 |  |
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”） 可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。 容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。 不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式。 |
| - 海上运输： | 非危险品海运方式。 |
| - 空运： | 非危险品运输方式。 |
| - 用户特殊注意事项： | 非危险货物。 避免温度高于+35℃，温度不可低于+5℃。 远离食物、酸和碱。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

危险化学品安全管理条例，国务院令591号

GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 13690 化学品分类和危险性公示通则

GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范

GB 15258 化学品安全标签编写规定

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。