| v1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 产品名称： | PU-2341E |
| 中文名称： | 聚氨酯分散体 |
| 化学品分类： | 聚氨酯分散体 |
| - 产品使用建议和使用限制： | 油墨 |
| - 供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

2.危险性概述

物质或混合物分类 2.1 物质或混合物的分类 GHS危险性类别: 根据GHS不属于危害化学品 2.2 标签要素 GHS-象形图 根据GHS不属于危害化学品 2.3 其他危险 无适用资料。

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | %（w/w） |
| 聚氨酯聚合物 水 三乙胺 | 商业机密 7732-18-5 121-44-8 | 30-40 60-70 0.5-2 |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 一般措施： | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| - 误服： | 禁止催吐，须就医。 |
| - 接触眼睛： | 撑开眼睑，用温水长时间冲洗（至少10分钟），就诊眼科医生。 |
| - 接触皮肤： | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| - 吸入： | 若刺激呼吸道，就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 合适的灭火剂： | 二氧化碳（CO2），泡沫，灭火粉末，大火时应用喷洒水。 |
| - 不合适的灭火剂： | 高流量的水喷射 |
| - 物质或混合物的特殊危害： | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和少量的氰化氢 |
|  | 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| - 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 个人预防措施、应急程序： | 戴防护设备。远离火源。 确保充分的通风/排气。令未授权人员离开。 |
| - 环境保护措施： | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 污染物收集和清除的方法： | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 操作时遵守化学品的常见预防措施。避免与皮肤和眼睛接触。 远离食物、饮料和烟草。休息以前和工作结束时洗手。将工作服单独存放。 更换被污染或浸湿的衣物 |
| - 安全储存条件： | 容器保持紧闭，存储在干燥通风处。为保持产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |
| --- | --- |
| 8.1控制参数 |  |
| 根据EC指令2006/121/EG,无可用的接触限值信息 |  |
| 8.2暴露控制 |  |
| 呼吸系统防护： | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |
| 手部防护： |  |
| 防护手套的合适材料： | EN 374 |
| 氟化橡胶 –FKM:厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |  |
| 丁基橡胶 –IIR：厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |  |
| 丁腈橡胶 – NBR：厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |  |
| 建议： | 污染的手套应废弃。 |
| 眼睛防护： | 戴眼罩/面罩。 |
| 身体防护： | 穿着适当的防护服。 |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 外 观： | 乳白至半透明液体 |
| - 嗅觉阀值： | 无数据 |
| - pH值： | 6-9 |
| - 离子性： | 阴离子 |
| - 初沸点： | 约100℃ |
| - 闪点： | 初沸点以下无闪点 |
| - 蒸发速率： | 无数据 |
| - 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| - 燃烧值： | 不适用 |
| - 相对蒸气密度： | 无数据 |
| - 相对密度： | 约1.05g/cm3 |
| - 水溶性： | 可混溶 |
| - 表面张力： | 无数据 |
| - 辛醇/水分配系数的对数值： | 无数据 |
| - 自燃温度： | 不适用 |
| - 引燃温度： | 无数据 |
| 9.17动力粘度： | ＜1000 mPa.s |
| 9.18固体含量： | 36±2% |
| 9.19其他信息： | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 化学稳定性： | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| - 危险分解产物： | 在热分解过程中生成易燃有害气体。 |
| - 可能的危害反应： | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

11.毒性资料

该产品无可用的毒理学研究。 下面是这些成分的毒理学数据。 11.1 毒理学效应 急性毒性，经口 聚氨酯分散体 半数致死剂量(LD50) 大鼠: > 2,000 mg/kg 方法：OECD化学品测试指南423 对类似产品的毒理学研究 急性毒性，经皮 聚氨酯分散体 评估：此物质或混合物无急性皮肤毒性 对类似产品的研究 急性毒性，吸入 聚氨酯分散体 试验环境：粉尘/烟雾 评估：此物质或混合物无急性呼吸毒性 方法：OECD化学品测试指南403 对类似产品的研究 原发性皮肤刺激 聚氨酯分散体 物种：家兔 结果：轻微刺激 分类：无皮肤刺激 方法：OECD化学品测试指南404 对类似产品的研究 原发性粘膜刺激 聚氨酯分散体 物种：家兔 结果：轻微刺激 分类：无眼睛刺激 方法：OECD化学品测试指南405 对类似产品研究 致敏性 聚氨酯分散体 根据Buehler（经皮试验）皮肤致敏性： 物种：豚鼠 结果：阴性 分类：不引起皮肤过敏 方法：OECD化学品测试指南406 对类似产品研究 皮肤致敏性（局部淋巴结试验（LLNA）） 物种：小鼠 结果：阴性 分类：不引起皮肤过敏 方法：OECD化学品测试指南429 对类似产品研究 亚急性，亚慢性和延迟毒性 聚氨酯分散体 无数据资料 致癌性 聚氨酯分散体 无数据资料 生殖毒性/生育力 聚氨酯分散体 无数据资料 生殖毒性/致畸形 聚氨酯分散体 无数据资料 体外遗传毒性 聚氨酯分散体 测试种类：沙门氏菌/微粒体试验（Ames试验） 代谢活化：有/无 结果：阴性 方法：OECD化学品测试指南471 对类似产品研究 测试种类：体外染色体畸变试验 代谢活化：有/无 结果：阴性 方法：OECD化学品测试指南473 对类似产品研究 体内基因毒性 聚氨酯分散体 无数据资料 STOT评估-一次性接触 聚氨酯分散体 基于现有数据，未满足分类标准。 STOT评估-重复性接触 聚氨酯分散体 无数据资料 吸入危害 聚氨酯分散体 无数据资料 CMR评估 聚氨酯分散体 致癌性：无数据资料。 致突变性：基于现有数据，未满足分类标准。 致畸性：无数据资料。 生殖毒性/生育力：无数据资料。

| 12.生态信息 |  |
| --- | --- |
| - 生态毒性： | 该产品无可用的生态毒理学研究。禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 持久性和降解性： | 生物降解性：＜60%，28d，该产品不易生物降解。 方法：OECD化学品测试指南301D 对类似产品的研究 |
| - 其他： | 无数据资料 |

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 必需遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 |  |
| 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 |  |
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”） 可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。 容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。 不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式，符合ADG准则。 |
| - 海上运输： - 空运 - 用户特殊注意事项： | 非危险品海运方式，符合IMDG准则。 非危险品运输方式，符合IATA准则。 非危险货物。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

危险化学品安全管理条例，国务院令344号

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示通则

GB 20576- GB20598 化学品分类，警示标签和警示性说明安全规范

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。