| 1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 1.1 产品名称： |  |
| 中文名称： | 聚氨酯分散体 PU-2341E |
| 化学品分类： | 聚氨酯分散体 |
| - 1.2 产品使用建议和使用限制： | 油墨 |
| - 1.3 供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

| 2.危险性概述 |  |
| --- | --- |
| - 2.1 GHS危险性类别： | 根据GHS不属于危害化学品 2.2 |
| - 2.2 GHS标签要素： | 根据GHS不属于危害化学品 |
| - GHS象形图： | 根据GHS不属于危害化学品 |
| - 2.3 信号词： | 无信号词 |
| - 2.4 其他危害 | 无适用资料。 |

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | 含量%（w/w） |
| 聚氨酯聚合物 | 商业机密 | 30-40 |
| 水 | 7732-18-5 | 60-70 |
| 三乙胺 | 121-44-8 | 0.5-2 |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 4.1 一般措施： | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| - 4.2 误服： | 禁止催吐，须就医。 |
| - 4.3 接触眼睛： | 撑开眼睑，用温水长时间冲洗（至少10分钟），就诊眼科医生。 |
| - 4.4 接触皮肤： | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| - 4.5 吸入： | 若刺激呼吸道，就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 5.1 合适的灭火剂： | 二氧化碳（CO2），泡沫，灭火粉末，大火时应用喷洒水。 |
| - 5.2 不合适的灭火剂： | 高流量的水喷射 |
| - 5.3 物质或混合物的特殊危害： | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和少量的氰化氢 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| - 5.4 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 6.1 个人预防措施、应急程序： | 戴防护设备。远离火源。确保充分的通风/排气。令未授权人员离开。 |
| - 6.2 环境保护措施： | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 6.3 污染物收集和清除的方法： | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 操作时遵守化学品的常见预防措施。避免与皮肤和眼睛接触。远离食物、饮料和烟草。休息以前和工作结束时洗手。将工作服单独存放。更换被污染或浸湿的衣物 |
| - 安全储存条件： | 容器保持紧闭，存储在干燥通风处。为保持产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 暴露控制： |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： |  | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |  |  |
| 手部防护： |  | 建议戴上防护手套。 |  |  |
| 防护手套的合适材料： |  | EN 374 |  |  |
| 氟化橡胶 –FKM: |  | 厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 丁基橡胶 –IIR： |  | 厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 丁腈橡胶 – NBR： |  | 厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 建议： |  | 污染的手套应废弃。 |  |  |
| 眼睛防护： |  | 戴眼罩/面罩。 |  |  |
| 身体防护： |  | 穿着适当的防护服。 |  |  |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 9.1 外观： | 乳白至半透明液体 |
| - 9.2 pH值： | 6-9 |
| - 9.3 离子性： | 阴离子 |
| - 9.4 初沸点： | 约100℃ |
| - 9.5 闪点： | 初沸点以下无闪点 |
| - 9.6 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| - 9.7 燃烧值： | 不适用 |
| - 9.8 密度： | 约1.05g/cm3 |
| - 9.9 水溶性： | 可混溶 |
| - 9.10 自燃温度： | 不适用 |
| - 9.11 动力粘度： | ＜1000 mPa.s |
| - 9.12 固体含量： | 36±2% |
| - 9.13 其他信息： | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 10.1 化学稳定性： | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| - 10.2 危险分解产物： | 在热分解过程中生成易燃有害气体。 |
| - 10.3 可能的危害反应： | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

| 11.毒性资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 11.1 急性毒性： | 经口： | 11.1 毒理学效应 急性毒性，经口 聚氨酯分散体 半数致死剂量(LD50) 大鼠: > 2,000 mg/kg 方法：OECD化学品测试指南423 对类似产品的毒理学研究 |  |
|  | 吸入： | 急性毒性，吸入 聚氨酯分散体 试验环境：粉尘/烟雾 评估：此物质或混合物无急性呼吸毒性 方法：OECD化学品测试指南403 对类似产品的研究 |  |
|  | 经皮： | 急性毒性，经皮 聚氨酯分散体 评估：此物质或混合物无急性皮肤毒性 对类似产品的研究 |  |
| - 11.2 主要皮肤刺激性： | 原发性皮肤刺激 聚氨酯分散体 物种：家兔 结果：轻微刺激 分类：无皮肤刺激 方法：OECD化学品测试指南404 对类似产品的研究 |  |  |
| - 11.3 主要眼睛刺激性： | 原发性粘膜刺激 聚氨酯分散体 物种：家兔 结果：轻微刺激 分类：无眼睛刺激 方法：OECD化学品测试指南405 对类似产品研究 |  |  |
| - 11.4 致敏性： | 致敏性 聚氨酯分散体 根据Buehler（经皮试验）皮肤致敏性： 物种：豚鼠 结果：阴性 分类：不引起皮肤过敏 方法：OECD化学品测试指南406 对类似产品研究 皮肤致敏性（局部淋巴结试验（LLNA）） 物种：小鼠 结果：阴性 分类：不引起皮肤过敏 方法：OECD化学品测试指南429 对类似产品研究 |  |  |
| - 11.5 致突变性： | 体内基因毒性 聚氨酯分散体 无数据资料 |  |  |
| - 11.6 致癌性： | 致癌性 聚氨酯分散体 无数据资料 |  |  |
| - 11.7 生殖毒性： | 生育力 |  | 生殖毒性/生育力 聚氨酯分散体 无数据资料 |
|  | 致畸形 |  | 生殖毒性/致畸形 聚氨酯分散体 无数据资料 |
|  | 体外遗传毒性 |  | 体外遗传毒性 聚氨酯分散体 测试种类：沙门氏菌/微粒体试验（Ames试验） 代谢活化：有/无 结果：阴性 方法：OECD化学品测试指南471 对类似产品研究 测试种类：体外染色体畸变试验 代谢活化：有/无 结果：阴性 方法：OECD化学品测试指南473 对类似产品研究 |
| - 11.8 特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）： | STOT评估-一次性接触 聚氨酯分散体 基于现有数据，未满足分类标准。 |  |  |
| - 11.9 吸入危险： | 吸入危害 聚氨酯分散体 无数据资料 CMR评估 聚氨酯分散体 致癌性：无数据资料。 致突变性：基于现有数据，未满足分类标准。 致畸性：无数据资料。 生殖毒性/生育力：无数据资料。 |  |  |
| - 11.10 附加信息： | 亚急性，亚慢性和延迟毒性 聚氨酯分散体 无数据资料 STOT评估-重复性接触 聚氨酯分散体 无数据资料 |  |  |

| 12.生态信息 |  |
| --- | --- |
| - 12.1 生态毒性： | - 该产品无可用的生态毒理学研究。禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 12.2 持久性和降解性： | ＜60%，28d，该产品不易生物降解。 方法：OECD化学品测试指南301D 对类似产品的研究 |
| - 12.3 其他不利的影响： | 无数据资料 |

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 必需遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 |  |
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”）可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 14.1 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式，符合ADG准则。 |
| - 14.2 海上运输： | 非危险品海运方式，符合IMDG准则。 |
| - 14.3 空运： | 非危险品运输方式，符合IATA准则。 |
| - 14.4 用户特殊注意事项： | 非危险货物。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

危险化学品安全管理条例，国务院令344号

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示通则

GB 20576- GB20598 化学品分类，警示标签和警示性说明安全规范

GB 15258 化学品安全标签编写规定

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。