| 1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 产品名称： |  |
| 中文名称： | 芳香族水性聚氨酯接着树脂PU-1003 |
| 化学品分类： | 水性聚氨酯树脂分散体 |
| - 产品使用建议和使用限制： | 应用于服装革、鞋面革、箱包革、柔韧纺织品及塑料的表面涂层，纤维等上浆、纸张印刷、皮边油等行业。 |
| - 供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

2.危险性概述

2.1 GHS 危险性分类： 未被分类 物理危险：未被分类 健康危险：未被分类 环境危险：未被分类 根据GB 12268《危险货物品名表》，未分类为危险货物。 2.2 GHS标签要素： 警示词： 无信号词 象形图： 无危险的象形图警示性说明： 可能引起轻微的皮肤刺激；可能引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊；正常使用时只有轻微的摄入危害，可能引起胃不适导致呕吐引起胃损伤。 防范说明： 预防措施： P201 在使用前获取特别指示。 P202 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作与处置。 P260不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 P264操作后彻底清洗双手。 P270使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P271只能在室外或通风良好处使用。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 事故响应： P304+P340如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。 P305+P351+P338 如果进入眼睛：用水小心地冲洗几分钟。如简便易行， 摘除隐形眼镜，继续冲洗。 P308+P313如果接触到或有疑虑：求医/就诊。 P337+P313如眼刺激持续不退：求医/就诊。 P370+P378火灾时：使用泡沫，干粉灭火器或二氧化碳灭火。 安全储存： P405 储存处须加锁。 废弃处置： P501 处置内装物/容器按照当地规章。 其他危险：无适用资料。

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | 含量%（w/w） |
| 聚氨酯分散体 | N/A | 21.0~23.0 |
| 去离子水 | 7732-18-5 | 79.0~81.0 |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 一般措施： | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| - 误服： | 若意外吞食，不要催吐，立即就医。无意识时，不要经口喂食任何食物。 |
| - 接触眼睛： | 立即翻起上下眼睑用大量缓和流动的水清洗眼睛至少20 分钟。且将头倾斜，避免化学品流入另一只未受污染的眼睛，并立即就医。 |
| - 接触皮肤： | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| - 吸入： | 一旦吸入，如有不适，就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 合适的灭火剂： | 二氧化碳（CO2），耐醇泡沫，化学干粉。大火时应用水喷洒。 |
| - 不合适的灭火剂： | 高流量的水喷射。 |
| - 物质或混合物的特殊危害： | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| - 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 个人预防措施、应急程序： | 戴防护设备。确保充分的通风/排气。 令未授权人员离开。 |
| - 环境保护措施： | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 污染物收集和清除的方法： | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 在具有适当排气通风的场所使用。避免与皮肤和眼睛接触。不要呼吸蒸气或喷雾。远离食物，饮料和烟草，休息前及工作结束及时洗手。更换被污染或浸湿的衣物。 |
| - 安全储存条件： | 容器保持紧闭，存储在凉爽通风处。为保证产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |
| --- | --- |
| 8.1暴露控制 |  |
| 呼吸系统防护： | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |
| 手部防护： 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 | 建议戴上防护手套。 |
| 防护手套的合适材料： | EN 374-3 |
| 氟化橡胶 –FKM:厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |  |
| 丁基橡胶 –IIR：厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |  |
| 丁腈橡胶 – NBR：厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |  |
| 建议： | 污染的手套应废弃。 |
| 眼睛防护： | 戴护目镜/面罩。 |
| 身体防护： | 穿着适当的防护服。 |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 外观： | 蓝光透明乳液 |
| - 嗅觉阀值： | 无数据 |
| - pH值（1%水溶液）： | 7-9 |
| - 离子性： | 阴离子 |
| - 初沸点： | 约100℃ |
| - 闪点： | 76℃ |
| - 蒸发速率： | 无数据 |
| - 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| - 燃烧值： | 不适用 |
| - 饱和蒸气压： | 约130hPa在50℃ |
| - 相对蒸气密度： | 无数据 |
| - 密度： | 1.0-1.1g/cm3 |
| - 水溶性： | 完全混溶 |
| - 表面张力： | 无数据 |
| - 辛醇/水分配系数对数值： | 无数据 |
| - 自燃温度： | 不适用 |
| - 引燃温度： | 无数据 |
| - 分解温度： | 无数据 |
| - 动力粘度： | ＜500mPa.s |
| - 爆炸特性： | 无数据 |
| 9.20 粉尘爆炸级别： | 不适用 |
| 9.21 固体含量： | 22±1%（150℃，30min） |
| 9.22 其他信息： | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 化学稳定性： | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| - 危险分解产物： | 涂料在干燥/固化时，释放出中和剂。 |
| - 可能的危害反应： | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

| 11.毒性资料 |  |
| --- | --- |
| 该产品无可用的毒理学研究。 |  |
| - 急性毒性： | 无数据资料。 |
| - 主要皮肤刺激性： | 无数据资料。 |
| - 主要粘膜刺激性： | 无数据资料。 |
| - 致敏性： | 无数据资料。 |
|  | 无数据资料。 |
| - 致突变性： | 无数据资料。 |
| - 致癌性： | 无数据资料。 |
| - 生殖毒性： | 无数据资料。 |
| - 特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）： | 无数据资料。 |
| - 吸入危险： | 无数据资料。 |
| - 附加信息： | 无数据资料。 |
|  | 无数据资料。 |
|  | 无数据资料。 |

| 12.生态信息 |  |
| --- | --- |
| 该产品无可用的生态毒理学研究。 |  |
| - 生态毒性： | 无数据资料。 |
|  | 其他： 无数据资料。 |
| - 持久性和降解性： | 无数据资料。 |
| - 其他不利的影响： | 无数据资料。 |

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 必需遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 |  |
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”） 可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。 容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。 不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式。 |
| - 海上运输： | 非危险品海运方式。 |
| - 空运： | 非危险品运输方式。 |
| - 用户特殊注意事项： | 非危险货物。 避免温度高于+35℃，温度不可低于+5℃。 远离食物、酸和碱。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

危险化学品安全管理条例，国务院令591号

GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 13690 化学品分类和危险性公示通则

GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范

GB 15258 化学品安全标签编写规定

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。