| 1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 1.1 产品名称： |  |
| 中文名称： | 羟基丙烯酸分散体 PA-3223 |
| 化学品分类： | 丙烯酸聚合物分散体 |
| - 1.2 产品使用建议和使用限制： | 涂料 |
| - 1.3 供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

2.危险性概述

GHS危险性类别: 无 羟基丙烯酸酯聚合物GHS危险性分类：不适用； 标签要素： 请注意以下物质： N,N-二甲基乙醇胺，中和剂，已键合为盐，质量浓度小于2.0%，特定阈值浓度≥5% GHS分类： 易燃液体3 H226； 急性毒性4 吸入性 H332； 急性毒性4 经皮H312； 皮肤腐蚀1B H314； 特异性靶器官系统毒性（一次接触）3 H335 特异性靶器官系统毒性（一次接触）3 H335 象形图：无 警告词：警告 危害性说明:没有明显的已知作用或严重危险。 防范说明: 预防措施： 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）。 操作后彻底清洗身体接触部位。 作业场所不得进食，饮水或吸烟。 在室外或通风良好处操作。 事故响应： 吸入：一旦吸入，如有不适，就医。 眼睛、皮肤接触；使用肥皂、清水等清洗即可。如有不适感，就医。 食入：立即漱口，禁止催吐，立即就医诊治。 泄露：收集泄漏物。 灭火：火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。 安全存储： 请置于避光、阴凉干燥处存放，存储温度应保持在5-35℃，避免霜冻，保持产品 装完整。每次取用之后立即密封，打开包装后尽快使用完毕。 废弃处置： 使用后的空桶未经无害化处理前，不得存储食物及其他物品，以免对人体、环境造成危害；包装物的回收、利用、处置应符合国家及当地相关法律、法规规定，因包装物处置不当造成的危害及损失，由处置方承担。 物理化学危险：对水体、土壤可造成一定的污染。 健康危害：无 环境危害：无危险物质释放，防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道。

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | 含量%（w/w） |
| 羟基丙烯酸酯聚合物 | 商业机密 | 46±5 |
| 水 | 7732-18-5 | 45.5±5 |
| 丙二醇丁醚 | 5131-66-8 | 7±3 |
| N,N二甲基乙醇胺 | 108-01-0 | 1.5±0.5 |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 4.1 一般措施： | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| - 4.2 误服： | 禁止催吐，须就医。 |
| - 4.3 接触眼睛： | 撑开眼睑，用温水长时间冲洗（至少10分钟），就诊眼科医生。 |
| - 4.4 接触皮肤： | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医 |
| - 4.5 吸入： | 若刺激呼吸道，就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 5.1 合适的灭火剂： | 二氧化碳（CO2），泡沫，灭火粉末，大火时应用喷洒水 |
| - 5.2 不合适的灭火剂： | 高流量的水喷射 |
| - 5.3 物质或混合物的特殊危害： | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和少量的氰化氢 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| - 5.4 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 6.1 个人预防措施、应急程序： | 戴防护设备。远离火源。 确保充分的通风/排气。令未授权人员离开。 |
| - 6.2 环境保护措施： | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 6.3 污染物收集和清除的方法： | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 操作时遵守化学品的常见预防措施。避免与皮肤和眼睛接触。 远离食物、饮料和烟草。休息以前和工作结束时洗手。将工作服单独存放。 更换被污染或浸湿的衣物 |
| - 安全储存条件： | 容器保持紧闭，存储在干燥通风处。为保持产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |
| --- | --- |
| 8.1 暴露控制： |  |
| 呼吸系统防护： | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |
| 手部防护： | 建议戴上防护手套。 |
| 防护手套的合适材料： | EN 374-3 |
| 氟化橡胶 –FKM: | 厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |
| 丁基橡胶 –IIR： | 厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |
| 丁腈橡胶 – NBR： | 厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |
| 建议： | 污染的手套应废弃。 |
| 眼睛防护： | 戴护目镜/面罩。 |
| 身体防护： | 穿着适当的防护服。 |
| 8.2 工程控制： | 根据EC指令2006/121/EG,无可用的接触限值信息。 |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 9.1 外观： | 乳白色液体 |
| - 9.2 嗅觉阈值： | 无数据资料。 |
| - 9.3 pH值： | 7-9 |
| - 9.4 初沸点： | 约100℃ |
| - 9.5 闪点： | 95℃ |
| - 9.6 蒸发速率： | 无数据资料。 |
| - 9.7 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| - 9.8 燃烧值： | 不适用 |
| - 9.9 相对蒸气密度： | 无数据资料。 |
| - 9.10 密度： | 约1.06g/cm3 |
| - 9.11 水溶性： | 可混溶 |
| - 9.12 表面张力： | 无数据资料。 |
| - 9.13 辛醇/水分配系数对数值： | 无数据资料。 |
| - 9.14 自燃温度： | 不适用 |
| - 9.15 引燃温度： | 无数据资料。 |
| - 9.16 动力粘度（25℃）： | 50-4000 mPa.s |
| - 9.17 固体含量： | 46±2% |
| - 9.18 其他信息： | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 10.1 化学稳定性： | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| - 10.2 危险分解产物： | 在热分解过程中生成易燃有害气体。 |
| - 10.3 可能的危害反应： | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

11.毒性资料

该产品无可用的毒理学研究。

下面是这些成分的毒理学数据。

羟基聚丙烯酸酯分散体： 毒性：无资料； 刺激性：无资料 丙二醇丁醚： 毒性：经皮（鼠）LD50：＞2000 mg/kg 吸入（鼠）LD50：＞1997.718 mg/l/8hE 经口（鼠）LD50：＞2000 mg/kg 刺激性：无资料 二乙二醇丁醚： 毒性：经皮（鼠）LD50：＞2000 mg/kg 经口（鼠）LD50：=4500 mg/kg 刺激性：无资料

| 12.生态信息 |  |
| --- | --- |
| - 12.1 生态毒性： | - 该产品无可用的生态毒理学研究。禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 12.2 持久性和降解性： | 该产品不易生物降解。 |
| - 12.3 其他不利的影响： | 根据生态毒理学资料，该产品被划分为对鱼类和水蚤无害类。 |

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 必须遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 |  |
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”） 可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。 容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。 不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 14.1 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式，符合ADG准则。 |
| - 14.2 海上运输： | 非危险品海运方式，符合IMDG准则。 |
| - 14.3 空运： | 非危险品运输方式，符合IATA准则。 |
| - 14.4 用户特殊注意事项： | 非危险货物。 温度不可高于+50℃，温度不可低于－5℃。 远离食物、酸和碱。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

危险化学品安全管理条例，国务院令344号

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示通则

GB 20576- GB20598 化学品分类，警示标签和警示性说明安全规范

GB 15258 化学品安全标签编写规定

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。