| 1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 1.1 产品名称： |  |
| 中文名称： | 水性聚氨酯分散体 PU-202C |
| 化学品分类： | 改性聚氨酯树脂水分散体 |
| - 1.2 产品使用建议和使用限制： | 应用于服装革、鞋面革、箱包革、柔韧纺织品及塑料的表面涂层，纤维等上浆、纸张印刷等行业。 |
| - 1.3 供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

| 2.危险性概述 |  |
| --- | --- |
| 2.1 GHS危险性类别： 急性毒性（吸入），类别4（H332） 皮肤腐蚀/刺激，类别3（H316） 严重眼睛损伤/眼睛刺激性，类别2B（H320） 生殖毒性物质，类别1B（H360） 特异性靶器官系统毒性 一次接触，类别1（H370） 特异性靶器官系统毒性 反复接触，类别2（H373） 2.2 GHS标签要素： GHS象形图： 信号词：危险 危险性说明： H316造成轻微皮肤刺激。 H320造成眼睛刺激。 H332吸入有害。 H360可能对生育能力或胎儿造成伤害。 H370可能对器官的伤害。 H373长期或重复暴露可能会对器官造成伤害（肝）。 防范说明： 预防措施： P201 在使用前获取特别指示。 P202 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作与处置。 P260 不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 P264 操作后彻底清洗双手。 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P271 只能在室外或通风良好处使用。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 事故响应： P304+P340 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。 P305+P351+P338 如果进入眼睛：用水小心地冲洗几分钟。如简便易行，摘除隐形眼镜，继续冲洗。 P308+P313 如果接触到或有疑虑：求医/就诊。 P337+P313 如眼刺激持续不退：求医/就诊。 P370+P378 火灾时：使用泡沫，干粉灭火器或二氧化碳灭火。 安全储存： P405 储存处须加锁。 废弃处置： P501 处置内装物/容器按照当地规章。 2.3 其他危险：无适用资料。 |  |

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | 含量%（w/w） |
| 聚氨酯分散体 | 9009-54-5 | 28.0~31.0 |
| 去离子水 | 7732-18-5 | 53.0~57.0 |
| N,N－二甲基乙酰胺(DMAC) | 127-19-5 | 15.0~16.0 |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 4.1 一般措施： | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| - 4.2 误服： | 若意外吞食，不要催吐，立即就医。无意识时，不要经口喂食任何食物。 |
| - 4.3 接触眼睛： | 立即翻起上下眼睑用大量缓和流动的水清洗眼睛至少20 分钟。且将头倾斜，避免化学品流入另一只未受污染的眼睛，并立即就医。 |
| - 4.4 接触皮肤： | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| - 4.5 吸入： | 一旦吸入，如有不适，就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 5.1 合适的灭火剂： | 二氧化碳（CO2），耐醇泡沫，化学干粉。大火时应用水喷洒。 |
| - 5.2 不合适的灭火剂： | 高流量的水喷射。 |
| - 5.3 物质或混合物的特殊危害： | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| - 5.4 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 6.1 个人预防措施、应急程序： | 戴防护设备。确保充分的通风/排气。 令未授权人员离开。 |
| - 6.2 环境保护措施： | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 6.3 污染物收集和清除的方法： | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 在具有适当排气通风的场所使用。避免与皮肤和眼睛接触。不要呼吸蒸气或喷雾。远离食物，饮料和烟草，休息前及工作结束及时洗手。更换被污染或浸湿的衣物。 |
| - 安全储存条件： | 容器保持紧闭，存储在凉爽通风处。为保证产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 暴露控制： |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： |  | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |  |  |
| 手部防护： |  | 建议戴上防护手套。 |  |  |
| 防护手套的合适材料： |  | EN 374-3 |  |  |
| 氟化橡胶 –FKM: |  | 厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 丁基橡胶 –IIR： |  | 厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 丁腈橡胶 – NBR： |  | 厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 建议： |  | 污染的手套应废弃。 |  |  |
| 眼睛防护： |  | 戴护目镜/面罩。 |  |  |
| 身体防护： |  | 穿着适当的防护服。 |  |  |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 9.1 外观： | 泛蓝光半透明乳液 |
| - 9.2 嗅觉阈值： | 无数据资料。 |
| - 9.3 pH值（1%水溶液）： | 7-9 |
| - 9.4 离子性： | 阴离子 |
| - 9.5 初沸点： | 约100℃ |
| - 9.6 闪点： | 不适用 |
| - 9.7 蒸发速率： | 无数据资料。 |
| - 9.8 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| - 9.9 燃烧值： | 不适用 |
| - 9.10 饱和蒸气压： | 约130hPa在50℃ |
| - 9.11 相对蒸气密度： | 无数据资料。 |
| - 9.12 密度： | 1.0-1.1g/cm3 |
| - 9.13 水溶性： | 完全混溶 |
| - 9.14 表面张力： | 无数据资料。 |
| - 9.15 辛醇/水分配系数对数值： | 无数据资料。 |
| - 9.16 自燃温度： | 不适用 |
| - 9.17 引燃温度： | 无数据资料。 |
| - 9.18 分解温度： | 无数据资料。 |
| - 9.19 动力粘度： | ＜250mPa.s |
| - 9.20 爆炸特性： | 无数据资料。 |
| - 9.21 粉尘爆炸级别： | 不适用 |
| - 9.22 固体含量（150℃，30min）： | 30±2% |
| - 9.23 其他信息： | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 10.1 化学稳定性： | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| - 10.2 危险分解产物： | 涂料在干燥/固化时，释放出中和剂。 |
| - 10.3 可能的危害反应： | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

| 11.毒性资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 该产品无可用的毒理学研究。 |  |  |  |
| 以下是N,N－二甲基乙酰胺毒理学数据： |  |  |  |
| - 11.1 急性毒性： | 经口： | 半数致死剂量（LD50）/大鼠：3,000－6,000mg/kg |  |
|  | 吸入： | 半数致死浓度（LC50）/1h/大鼠 雌性：8.81mg/l （此值仅用于有可吸入的颗粒形成的情况。） 半数致死浓度（LC50）/4h/大鼠 雌性：2.2mg/l |  |
|  | 经皮： | 半数致死剂量（LD50）/豚鼠：＜940mg/kg |  |
| - 11.2 主要皮肤刺激性: | 物种：兔子 分类：刺激皮肤 结果：轻度的皮肤刺激 |  |  |
| - 11.3 主要粘膜刺激性： | 物种：兔子 分类：刺激眼睛 结果：轻度的眼睛刺激 |  |  |
| - 11.4 致敏性： | 物种：豚鼠 分类：不是皮肤过敏物质 结果：未引起实验室动物过敏 物种：人类 分类：不是皮肤过敏物质 结果：对志愿者做的皮肤接触试验证明没有过敏特性 |  |  |
| - 11.5 致突变性： | 在细菌细胞培养中没有引起基因损害。在哺乳类细胞培养中没有引起基因损害。有证据认为此物质不会在动物中引起基因损伤。 |  |  |
| - 11.6 致癌性： | 在动物试验中未见致癌影响。 |  |  |
| - 11.7 生殖毒性： | 动物试验表明无生殖毒性。 动物实验表明在低于那些引起母体中毒的量时，对胚胎有影响。降低了胚胎胎儿的成活力，胎儿发育缓慢（变异），胎儿畸形。 |  |  |
| - 11.8 特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）： | 无数据资料。 |  |  |
| - 11.9 吸入危险： | 无数据资料。 |  |  |
| - 11.10 附加信息： | 饮酒精饮料会加剧毒性影响。 重复剂量中毒：经口 病理变化：胃，睾丸，肝，肾，红血球异常减少。 重复剂量中毒：吸入 病理变化：肾、肝影响，视网膜损伤。 |  |  |

| 12.生态信息 |  |
| --- | --- |
| 该产品无可用的生态毒理学研究。 |  |
| 以下是N,N－二甲基乙酰胺生态毒理学数据 |  |
| - 12.1 生态毒性： | - 对鱼类的毒性： 半数致死浓度（LC50）/96h/黑头呆鱼：1,500mg/l 其他： 半数致死有效浓度（EC50）/72h/藻类：＞500mg/l 半数致死有效浓度（EC50）/48h/大型溞：＞500mg/l |
| - 12.2 持久性和降解性： | 无数据资料。 |
| - 12.3 其他不利的影响： | 无数据资料。 |

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 必须遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 |  |
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”） 可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。 容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。 不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 14.1 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式。 |
| - 14.2 海上运输： | 非危险品海运方式。 |
| - 14.3 空运： | 非危险品运输方式。 |
| - 14.4 用户特殊注意事项： | 非危险货物。 避免温度高于+35℃，温度不可低于+5℃。 远离食物、酸和碱。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

危险化学品安全管理条例，国务院令591号

GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 13690 化学品分类和危险性公示通则

GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范

GB 15258 化学品安全标签编写规定

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。