| 1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 1.1 产品名称： |  |
| 中文名称： | 水性聚氨酯分散体 PU-303C |
| 化学品分类： | 改性聚氨酯树脂水分散体 |
| - 1.2 产品使用建议和使用限制： | 应用于服装革、牛仔浆、鞋面革、箱包革、加光浆，纺织涂层、塑料底涂等软基材涂饰等行业。 |
| - 1.3 供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

| 2.危险性概述 |  |
| --- | --- |
| - 2.1 GHS危险性类别： | 生殖毒性物质，类别1B（H360） |
| - 2.2 GHS标签要素： |  |
| - GHS象形图： |  |
| - 2.3 信号词： | 危险 |
| - 2.4 危险性说明： | H360可能对胎儿造成伤害。 |
| - 2.5 防范说明： | 预防措施： P201 在使用前获取特别指示。 P202 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作与处置。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 事故响应： P308+P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。 安全储存： P405 储存处须加锁。 废弃处置： P501 处置内装物/容器按照当地规章。 |
| - 2.6 其他危害 | 可能存在透皮吸收N－甲基吡咯烷酮的危险。 |

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | 含量%（w/w） |
| 聚氨酯分散体 | 9009-54-5 | 28.0~31.0 |
| 去离子水 | 7732-18-5 | 57.0~61.0 |
| N－甲基吡咯烷酮(NMP) | 872-50-4 | 11.0~12.0 |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 4.1 一般措施： | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| - 4.2 误服： | 若意外吞食，不要催吐，立即就医。无意识时，不要经口喂食任何食物。 |
| - 4.3 接触眼睛： | 立即翻起上下眼睑用大量缓和流动的水清洗眼睛至少20 分钟。且将头倾斜，避免化学品流入另一只未受污染的眼睛，并立即就医。 |
| - 4.4 接触皮肤： | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| - 4.5 吸入： | 一旦吸入，如有不适，就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 5.1 合适的灭火剂： | 二氧化碳（CO2），耐醇泡沫，化学干粉，大火时应用水喷洒。 |
| - 5.2 不合适的灭火剂： | 高流量的水喷射。 |
| - 5.3 物质或混合物的特殊危害： | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和痕量的氰化氢。 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| - 5.4 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 6.1 个人预防措施、应急程序： | 戴防护设备。确保充分的通风/排气。 令未授权人员离开。 |
| - 6.2 环境保护措施： | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 6.3 污染物收集和清除的方法： | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 在具有适当排气通风的场所使用。避免与皮肤和眼睛接触。不要呼吸蒸气或喷雾。远离食物，饮料和烟草，休息前及工作结束及时洗手。更换被污染或浸湿的衣物。 |
| - 安全储存条件： | 容器保持紧闭，存储在凉爽通风处。为保证产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 暴露控制： |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： |  | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |  |  |
| 手部防护： |  | 建议戴上防护手套。 |  |  |
| 防护手套的合适材料： |  | EN 374-3 |  |  |
| 氟化橡胶 –FKM: |  | 厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 丁基橡胶 –IIR： |  | 厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 丁腈橡胶 – NBR： |  | 厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |  |  |
| 建议： |  |  |  |  |
| 眼睛防护： |  | 戴护目镜/面罩。 |  |  |
| 身体防护： |  | 穿着适当的防护服。 |  |  |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 9.1 外观： | 泛蓝光半透明乳液 |
| - 9.2 嗅觉阈值： | 无数据资料。 |
| - 9.3 pH值（1%水溶液）： | 7-9 |
| - 9.4 离子性： | 阴离子 |
| - 9.5 初沸点： | 约100℃ |
| - 9.6 闪点： | 不适用 |
| - 9.7 蒸发速率： | 无数据资料。 |
| - 9.8 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| - 9.9 燃烧值： | 不适用 |
| - 9.10 饱和蒸气压： | 约130hPa在50℃ |
| - 9.11 相对蒸气密度： | 无数据资料。 |
| - 9.12 密度： | 1.0-1.1g/cm3 |
| - 9.13 水溶性： | 完全混溶 |
| - 9.14 表面张力： | 无数据资料。 |
| - 9.15 辛醇/水分配系数对数值： | 无数据资料。 |
| - 9.16 自燃温度： | 不适用 |
| - 9.17 引燃温度： | 无数据资料。 |
| - 9.18 分解温度： | 无数据资料。 |
| - 9.19 动力粘度： | ＜250mPa.s |
| - 9.20 爆炸特性： | 无数据资料。 |
| - 9.21 粉尘爆炸级别： | 不适用 |
| - 9.22 固体含量： | 30±2%（150℃，30min） |
| - 9.23 其他信息： | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 10.1 化学稳定性： | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| - 10.2 危险分解产物： | 涂料在干燥/固化时，释放出中和剂。 |
| - 10.3 可能的危害反应： | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

| 11.毒性资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 该产品无可用的毒理学研究。 |  |  |  |
| - 11.1 急性毒性： | 经口： | 半数致死剂量（LD50）/大鼠：4,150mg/kg |  |
|  | 吸入： | 半数致死浓度（LC50）/1h/大鼠：＞5.1mg/l 半数致死浓度（LC50）/4h/大鼠：＞5.1mg/l |  |
|  | 经皮： | 半数致死剂量（LD50）/大鼠：＞5,000mg/kg |  |
| - 11.3 原发性皮肤刺激： | 物种：兔子 分类：刺激皮肤 结果：造成皮肤刺激 |  |  |
| - 11.4 原发性粘膜刺激： | 物种：兔子 分类：刺激眼睛 结果：严重的眼睛刺激 |  |  |
| - 11.5 致敏性： | 物种：小鼠 分类：不是皮肤过敏物质 结果：未引起实验室动物过敏 |  |  |
| - 11.6 致突变性： | 对细菌或哺乳动物细胞培养未见致突变影响。 动物试验中未见致突变性影响。 |  |  |
| - 11.7 致癌性： | 在动物试验中未见致癌影响。 |  |  |
| - 11.8 生殖毒性： | 生育力 |  | 在动物试验中，发现仅在射入高剂量的此物质后才有损坏生育的风险。 |
|  | 致畸形 |  | 在动物试验显现出致畸效应。可能对胎儿造成伤害。 |
|  | 体外遗传毒性 |  |  |
| - 11.9 特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）： | 无数据资料。 |  |  |
| - 11.10 吸入危险： | 无数据资料。 |  |  |
| - 11.11 附加信息： | N－甲基吡咯烷酮有经皮吸收危险。 |  |  |

| 12.生态信息 |  |
| --- | --- |
| - 12.1 生态毒性： | - 对鱼类的毒性： 半数致死浓度（LC50）/96h/虹鳟：500mg/l 其他： 半数致死有效浓度（EC50）/72h/藻类：＞500mg/l 半数致死有效浓度（EC50）/24h/大型溞：＞1,000mg/l |
| - 12.2 持久性和降解性： | 生物降解性：73 %，28 d，即易生物降解。 |
| - 12.3 其他不利的影响： | 无数据资料。 |

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 必需遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 |  |
| 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 |  |
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”） 可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。 容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。 不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 14.1 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式。 |
| - 14.2 海上运输： | 非危险品海运方式。 |
| - 14.3 空运： | 非危险品运输方式。 |
| - 14.4 用户特殊注意事项： | 非危险货物。 避免温度高于+35℃，温度不可低于+5℃。 远离食物、酸和碱。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

危险化学品安全管理条例，国务院令591号

GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 13690 化学品分类和危险性公示通则

GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范

GB 15258 化学品安全标签编写规定

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。